- 2013年海南大学第一届“中纬杯”测绘技能竞赛

- 竞赛规则

- 一、竞赛内容

1.等外闭合水准测量

参赛小组在规定的时间内独立完成指定等外闭合水准路线测量，要求由一个已知高程点出发测出三个待测点，并现场进行内业计算，每站均采用双仪高法进行测站检核。

2.全站仪坐标放样

参赛小组在规定的时间内，根据给定的一个已知点坐标A（测站点）和一个已知点坐标B（后视定向点），使用全站仪“放样”程序，放样三个坐标点（1、2、3）组成的三角形，参赛小组放样完成后应在木桩上用笔做好点位标记或钉一小钉，需放样的三个点的坐标由赛会现场给定。在测站点A上用测回法一测回测量已知定向点B与三角形另一点（1或2或3）之间的水平角。（如下图所示）

A

B

1

2

3

- 二、完成工作任务的时间

完成“等外闭合水准测量”竞赛，规定用时为25分钟；完成“全站仪坐标放样”竞赛，规定用时为35分钟；计时都是从领取试题起，到放好仪器并递交成果止，以现场裁判计时为准。

- 三、竞赛场地和仪器设备说明

1.等外闭合水准测量竞赛

由赛会提供比赛场地、测量仪器、配套脚架、尺垫及两根2m或3m水准尺、记录表格、记录板。水准测量路线由赛会指定。测量仪器使用DS3级自动安平水准仪（如苏州一光仪器有限公司 NAL132水准仪、南方NL32水准仪）。

2.全站仪坐标放样竞赛

由赛会提供土质比赛场地、测量仪器及附件。全站仪主机一台三脚架一副，微型棱镜一副，定向架个，30米钢尺一把，对讲机一对，锤子一把，木桩4根，水泥钉若干、记录表格、记录板。其中测量仪器使用2秒级全站仪（如苏州一光仪器有限公司 RTS112L全站仪、南方NTS342全站仪）。

3.参赛队伍可自带仪器设备。

四、选手自带工具要求

1.等外闭合水准测量竞赛：铅笔、签字笔、计算器等。

2.全站仪坐标放样竞赛：铅笔、签字笔、红蓝铅笔、直尺、3m或5m卷尺、计算器等。

- 五、主要技术要求

1.等外闭合水准测量竞赛：容许高差闭合差，两次架站仪器高之差不小于5cm，测站检核限差为±5mm。

2.全站仪坐标放样竞赛：全站仪放样点坐标偏差≤±20mm；边长平均值与理论值误差＜1/5000；定向角误差≤±20〃。

- 六、知识准备

熟练掌握水准仪的使用知识；掌握闭合水准测量观测和计算等相关知识。熟练掌握全站仪的使用知识。

- 七、参赛规则

1.竞赛采用团队比赛形式，每个参赛小组由4名选手组成，男女不限，参加两项竞赛项目为同一组选手，同一组选手必须为同班学生。

2.各队参赛顺序提前抽签决定。

3.参赛选手必须按照大会规定的参赛时间提前30分钟参加检录，统一进入比赛场地。

4.参赛选手着装整齐，必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡，缺一者不准参加比赛。

5.比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可重新开始。

6.参赛小组必须独立完成规定的测量内容并现场进行内业计算，外业和内业数据必须直接填在规定的表格内（表格见附表1、2）。表格填写好后应及时交给裁判员，不能带离比赛场地，否则成绩无效。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

7.选手文明参赛，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测。

8.参赛小组应规范作业，注意人身安全及仪器保护，全站仪迁站时仪器可不装箱，但须关机并从脚架上卸下，棱镜不得从小花杆上卸下。

9.比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算以及组员配合过程中的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权终止比赛。

10.各参赛队比赛结束后，如对比赛过程有异议要求申述，须在该队比赛结束半小时内提出申述，逾期不予办理。

- 八、评分标准及名次排列

由赛会组织专家制定评分标准并予以公布。